CapyTown — Semana 11 · RC-2

“Las 3 Vueltas del Jirón”

Lane Following 1.0 — Visión HSV, IPM y Control PID

Universidad ESAN · Robótica 2026-I · Sección B

Prof. Marks Calderón Niquin

Reto Clasificatorio 2 · 4 pts · Escenario A “El Tambo” (16 tiles, 2.0 × 2.0 m)

El chaski aprende a correr por el jirón sin salirse al borde — respetando la línea blanca a la derecha y el eje amarillo al centro, como la pintura en cualquier carretera andina.

# 1. Objetivos de la sesión

Al terminar la semana 11 cada grupo debe ser capaz de:

- Segmentar por color (HSV) el borde blanco del carril y el eje amarillo central en la imagen de la cámara del Yahboom Pi5.

- Convertir la posición de las líneas en un error lateral (/lane_error, en metros) mediante una transformada de perspectiva inversa (IPM).

- Cerrar el lazo con un controlador PID que publica /cmd_vel para mantener el robot centrado en el jirón.

- Completar 3 vueltas autónomas al Escenario A a ≥ 0.2 m/s y demostrarlo con video + plot de /lane_error.

# 2. Activación cognitiva (5 min, antes de tocar el teclado)

Cada grupo dibuja en papel, antes de abrir el código:

- ¿Qué le pasa a la trayectoria cuando Kp es demasiado alto? ¿Y demasiado bajo?

- ¿Qué forma esperas ver en la gráfica de /lane_error vs. tiempo en una recta? ¿Y en una curva?

La predicción se fotografía y se adjunta al informe. La gráfica real será el árbitro.

# 3. Teoría (1 h)

## 3.1 Repaso de segmentación HSV (semana 9)

El espacio HSV separa tono (H), saturación (S) y valor/brillo (V). Sobre fondo negro mate, el blanco tiene S bajo y V alto; el amarillo tiene H ≈ 20–35°, S y V altos. Por eso segmentamos por rango HSV y no por RGB: HSV es robusto a cambios de iluminación.

## 3.2 Transformada de perspectiva inversa (IPM)

La cámara ve el piso “en perspectiva”: líneas paralelas parecen converger. La IPM (Inverse Perspective Mapping) reproyecta la imagen a una vista de pájaro (bird’s-eye view) donde las distancias en píxeles son proporcionales a distancias reales en el piso. Esto permite convertir el desplazamiento lateral en píxeles a metros, que es lo que el PID necesita.

La IPM usa una homografía H (matriz 3×3) calculada con cv2.getPerspectiveTransform a partir de 4 puntos del piso de coordenadas conocidas (las esquinas de un tile, por ejemplo).

## 3.3 Control PID sobre el error lateral

El error lateral e(t) = distancia (m) entre el centro del robot y el centro del carril. El PID calcula la velocidad angular:

ω(t) = Kp·e(t) + Ki·∫e(t)dt + Kd·de(t)/dt

- Kp (proporcional): corrige proporcional al error actual. Demasiado alto → oscila.

- Ki (integral): elimina el error sostenido (sesgo), p. ej. en curvas largas. Demasiado alto → sobreoscilación/wind-up.

- Kd (derivativo): amortigua, anticipa el cambio. Reduce oscilación pero amplifica ruido.

look_ahead_distance define a qué altura del piso (cuántos metros adelante) medimos el error — un look-ahead mayor suaviza pero reacciona más tarde.

Regla de oro del lab: sintonizar un parámetro a la vez (primero Kp, luego Kd, al final Ki si hace falta), comparando las curvas antes/después de cada ajuste y guardando un ros2 bag por cada cambio.

# 4. Arquitectura de nodos de la Semana 11

/camera/image_raw (sensor_msgs/Image)

|

v

+-------------------+

|  lane_detector    |  HSV + IPM

|                   |  publica /lane_error (Float32, metros)

+-------------------+  publica /lane/debug_image (opcional)

|

v  /lane_error

+-------------------+

|  lane_controller  |  PID

|                   |  publica /cmd_vel (geometry_msgs/Twist)

+-------------------+

|

v  /cmd_vel  ->  base del robot (microROS / ESP32-S3)

| Tópico | Tipo | Publicado por | Consumido por |
| --- | --- | --- | --- |
| /camera/image_raw | sensor_msgs/Image | cámara (bringup) | lane_detector |
| /lane_error | std_msgs/Float32 | lane_detector | lane_controller |
| /lane/debug_image | sensor_msgs/Image | lane_detector | RViz (debug) |
| /cmd_vel | geometry_msgs/Twist | lane_controller | base de motores |

Convención de signo de /lane_error: positivo = el centro del carril está a la derecha del robot (robot desviado a la izquierda) → el controlador debe girar a la derecha (ω < 0). Mantener este convenio en todo el grupo.

# 5. Código base

Paquete: capytown_esan_pkg/capytown_esan/. Código probado contra ROS2 Humble + rclpy + cv_bridge + OpenCV. Los bloques # TODO son lo que cada grupo debe completar.

## 5.1 config/hsv_params.yaml

# CapyTown - Rangos HSV calibrados para el dia del lab.

# Recalibrar SIEMPRE con scripts/hsv_tuner.py al inicio de la sesion.

lane_detector:

ros__parameters:

# Blanco - borde derecho del carril

white_h_min: 0

white_h_max: 180

white_s_min: 0

white_s_max: 30

white_v_min: 180

white_v_max: 255

# Amarillo - eje central discontinuo

yellow_h_min: 20

yellow_h_max: 35

yellow_s_min: 100

yellow_s_max: 255

yellow_v_min: 100

yellow_v_max: 255

# Geometria / IPM

min_area: 150            # area minima de contorno (px) para filtrar ruido

lane_width_m: 0.21       # ancho de carril CapyTown (m)

px_per_meter: 600.0      # escala de la vista IPM (px por metro) - calibrar

look_ahead_row: 0.6      # fila de muestreo: 0=arriba, 1=abajo de la imagen IPM

publish_debug: true

## 5.2 config/pid_params.yaml

lane_controller:

ros__parameters:

kp: 2.5

ki: 0.0

kd: 0.3

linear_speed: 0.20       # m/s - velocidad de crucero (min. aceptable 0.15)

max_angular: 2.0         # rad/s - saturacion de omega

integral_limit: 0.5      # anti-windup: limite del termino integral

error_timeout: 0.5       # s sin /lane_error => frena por seguridad

control_rate: 30.0       # Hz del lazo de control

## 5.3 capytown_esan/lane_detector.py

🧩 TODO 1 (paso 4 del nodo): calcular el centro del carril en píxeles y el error lateral en metros, manejando los casos en que solo se ve una de las dos líneas.

#!/usr/bin/env python3

"""CapyTown lane_detector - Semana 11 (RC-2).

Segmenta el borde blanco y el eje amarillo por HSV, aplica una vista de

pajaro (IPM) y publica el error lateral en metros sobre /lane_error.

"""

import cv2

import numpy as np

import rclpy

from rclpy.node import Node

from sensor_msgs.msg import Image

from std_msgs.msg import Float32

from cv_bridge import CvBridge

class LaneDetector(Node):

def __init__(self):

super().__init__('lane_detector')

self.bridge = CvBridge()

# --- Declaracion de parametros (cargados desde hsv_params.yaml) ---

self.declare_parameters('', [

('white_h_min', 0), ('white_h_max', 180),

('white_s_min', 0), ('white_s_max', 30),

('white_v_min', 180), ('white_v_max', 255),

('yellow_h_min', 20), ('yellow_h_max', 35),

('yellow_s_min', 100), ('yellow_s_max', 255),

('yellow_v_min', 100), ('yellow_v_max', 255),

('min_area', 150),

('lane_width_m', 0.21),

('px_per_meter', 600.0),

('look_ahead_row', 0.6),

('publish_debug', True),

])

gp = self.get_parameter

self.white_lo = np.array([gp('white_h_min').value,

gp('white_s_min').value,

gp('white_v_min').value])

self.white_hi = np.array([gp('white_h_max').value,

gp('white_s_max').value,

gp('white_v_max').value])

self.yellow_lo = np.array([gp('yellow_h_min').value,

gp('yellow_s_min').value,

gp('yellow_v_min').value])

self.yellow_hi = np.array([gp('yellow_h_max').value,

gp('yellow_s_max').value,

gp('yellow_v_max').value])

self.min_area = gp('min_area').value

self.lane_width_m = gp('lane_width_m').value

self.px_per_meter = gp('px_per_meter').value

self.look_ahead_row = gp('look_ahead_row').value

self.publish_debug = gp('publish_debug').value

self.M = None          # homografia IPM (se calcula al primer frame)

self.warp_size = None

self.sub = self.create_subscription(

Image, '/camera/image_raw', self.on_image, 10)

self.pub_err = self.create_publisher(Float32, '/lane_error', 10)

self.pub_dbg = self.create_publisher(Image, '/lane/debug_image', 10)

self.get_logger().info('lane_detector listo.')

# --- IPM: homografia de vista frontal a vista de pajaro ---

def build_ipm(self, w, h):

# 4 puntos del trapecio del piso en la imagen original (ajustar al lab)

src = np.float32([[0.18 * w, 0.62 * h], [0.82 * w, 0.62 * h],

[1.00 * w, 0.98 * h], [0.00 * w, 0.98 * h]])

dst = np.float32([[0.30 * w, 0.0], [0.70 * w, 0.0],

[0.70 * w, h], [0.30 * w, h]])

self.M = cv2.getPerspectiveTransform(src, dst)

self.warp_size = (w, h)

def on_image(self, msg):

frame = self.bridge.imgmsg_to_cv2(msg, 'bgr8')

h, w = frame.shape[:2]

if self.M is None:

self.build_ipm(w, h)

# 1) Vista de pajaro (IPM)

warp = cv2.warpPerspective(frame, self.M, self.warp_size)

hsv = cv2.cvtColor(warp, cv2.COLOR_BGR2HSV)

# 2) Mascaras de color

mask_white = cv2.inRange(hsv, self.white_lo, self.white_hi)

mask_yellow = cv2.inRange(hsv, self.yellow_lo, self.yellow_hi)

kernel = np.ones((3, 3), np.uint8)

mask_white = cv2.morphologyEx(mask_white, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

mask_yellow = cv2.morphologyEx(mask_yellow, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

# 3) Fila de muestreo (look-ahead)

row = int(self.look_ahead_row * h)

band = slice(max(0, row - 8), min(h, row + 8))

x_white = self._centroid_x(mask_white[band, :])

x_yellow = self._centroid_x(mask_yellow[band, :])

# 4) Centro del carril (px) -> error lateral (m)

# TODO (alumno): calcular el centro del carril y el error en metros.

#   - Si se ven ambas lineas: centro = (x_white + x_yellow) / 2

#   - Si solo se ve una: estimar usando lane_width_m * px_per_meter

#   - error_m = (centro - w/2) / px_per_meter   (signo segun convenio)

center_px = None        # <-- completar

error_m = 0.0           # <-- completar

out = Float32()

out.data = float(error_m)

self.pub_err.publish(out)

if self.publish_debug:

self._publish_debug(warp, row, x_white, x_yellow, center_px, msg)

@staticmethod

def _centroid_x(mask):

m = cv2.moments(mask, binaryImage=True)

if m['m00'] < 1e-3:

return None

return m['m10'] / m['m00']

def _publish_debug(self, warp, row, xw, xy, xc, header_msg):

dbg = warp.copy()

cv2.line(dbg, (0, row), (dbg.shape[1], row), (0, 255, 0), 1)

for x, color in ((xw, (255, 255, 255)), (xy, (0, 255, 255)),

(xc, (0, 0, 255))):

if x is not None:

cv2.circle(dbg, (int(x), row), 5, color, -1)

out = self.bridge.cv2_to_imgmsg(dbg, 'bgr8')

out.header = header_msg.header

self.pub_dbg.publish(out)

def main(args=None):

rclpy.init(args=args)

node = LaneDetector()

try:

rclpy.spin(node)

except KeyboardInterrupt:

pass

finally:

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':

main()

## 5.4 capytown_esan/lane_controller.py

🧩 TODO 2 (lazo de control): implementar los términos P, I (con anti-windup) y D, y saturar la velocidad angular.

#!/usr/bin/env python3

"""CapyTown lane_controller - Semana 11 (RC-2).

Controlador PID sobre /lane_error que publica /cmd_vel.

"""

import math

import rclpy

from rclpy.node import Node

from std_msgs.msg import Float32

from geometry_msgs.msg import Twist

class LaneController(Node):

def __init__(self):

super().__init__('lane_controller')

self.declare_parameters('', [

('kp', 2.5), ('ki', 0.0), ('kd', 0.3),

('linear_speed', 0.20),

('max_angular', 2.0),

('integral_limit', 0.5),

('error_timeout', 0.5),

('control_rate', 30.0),

])

gp = self.get_parameter

self.kp = gp('kp').value

self.ki = gp('ki').value

self.kd = gp('kd').value

self.v = gp('linear_speed').value

self.max_w = gp('max_angular').value

self.i_limit = gp('integral_limit').value

self.timeout = gp('error_timeout').value

rate = gp('control_rate').value

self.error = None

self.last_error = 0.0

self.integral = 0.0

self.last_stamp = self.get_clock().now()

self.last_rx = self.get_clock().now()

self.sub = self.create_subscription(

Float32, '/lane_error', self.on_error, 10)

self.pub = self.create_publisher(Twist, '/cmd_vel', 10)

self.timer = self.create_timer(1.0 / rate, self.control_loop)

self.get_logger().info('lane_controller listo.')

def on_error(self, msg):

if not math.isnan(msg.data):

self.error = msg.data

self.last_rx = self.get_clock().now()

def control_loop(self):

now = self.get_clock().now()

dt = (now - self.last_stamp).nanoseconds * 1e-9

self.last_stamp = now

if dt <= 0.0:

return

# Seguridad: sin error reciente => frenar

age = (now - self.last_rx).nanoseconds * 1e-9

if self.error is None or age > self.timeout:

self.pub.publish(Twist())   # v=0, w=0

self.integral = 0.0

return

# --- PID ---

# TODO (alumno): implementar P, I (con anti-windup) y D.

#   P = kp * error

#   integral += error * dt ; clamp a [-i_limit, i_limit] ; I = ki * integral

#   derivative = (error - last_error) / dt ; D = kd * derivative

#   w = P + I + D  ; saturar a [-max_w, max_w]

w = 0.0                          # <-- completar

self.last_error = self.error

cmd = Twist()

cmd.linear.x = self.v

cmd.angular.z = max(-self.max_w, min(self.max_w, w))

self.pub.publish(cmd)

def main(args=None):

rclpy.init(args=args)

node = LaneController()

try:

rclpy.spin(node)

except KeyboardInterrupt:

pass

finally:

node.pub.publish(Twist())       # frena al salir

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':

main()

## 5.5 launch/lane_following.launch.py

import os

from ament_index_python.packages import get_package_share_directory

from launch import LaunchDescription

from launch_ros.actions import Node

def generate_launch_description():

pkg = get_package_share_directory('capytown_esan_pkg')

hsv = os.path.join(pkg, 'config', 'hsv_params.yaml')

pid = os.path.join(pkg, 'config', 'pid_params.yaml')

return LaunchDescription([

Node(package='capytown_esan_pkg', executable='lane_detector',

name='lane_detector', parameters=[hsv], output='screen'),

Node(package='capytown_esan_pkg', executable='lane_controller',

name='lane_controller', parameters=[pid], output='screen'),

])

Recordar: registrar ambos nodos como entry_points en setup.py y declarar las dependencias en package.xml (rclpy, sensor_msgs, std_msgs, geometry_msgs, cv_bridge).

# 6. Procedimiento de laboratorio (2 h)

- Bringup del robot: encender, SSH, exportar ROS_DOMAIN_ID del grupo, lanzar cámara.

- Calibrar HSV el mismo día con scripts/hsv_tuner.py bajo la iluminación real del lab. Guardar los valores en hsv_params.yaml.

- Verificar IPM: con publish_debug: true, abrir /lane/debug_image en RViz; las líneas deben verse rectas y verticales en la vista de pájaro. Ajustar los 4 puntos src si convergen.

- Lanzar ros2 launch capytown_esan_pkg lane_following.launch.py.

- Sintonizar el PID — un parámetro por prueba (sec. 3.3), grabando un ros2 bag por cada cambio:

ros2 bag record /lane_error /cmd_vel /odom -o s11_kp25

- Prueba cronometrada: 3 vueltas consecutivas autónomas a ≥ 0.2 m/s. Cronometrar cada vuelta.

- Generar el plot de /lane_error vs. tiempo desde el bag.

## Snippet para el plot de /lane_error (entregable)

# scripts/plot_lane_error.py  -  uso: python3 plot_lane_error.py <ruta_bag>

import sys

import matplotlib.pyplot as plt

from rosbag2_py import SequentialReader, StorageOptions, ConverterOptions

from rclpy.serialization import deserialize_message

from std_msgs.msg import Float32

reader = SequentialReader()

reader.open(StorageOptions(uri=sys.argv[1], storage_id='sqlite3'),

ConverterOptions('', ''))

t0, ts, errs = None, [], []

while reader.has_next():

topic, data, stamp = reader.read_next()

if topic == '/lane_error':

t0 = stamp if t0 is None else t0

ts.append((stamp - t0) * 1e-9)

errs.append(deserialize_message(data, Float32).data)

plt.plot(ts, errs)

plt.axhline(0, ls='--', c='gray')

plt.xlabel('tiempo (s)'); plt.ylabel('/lane_error (m)')

plt.title('Error lateral - 3 vueltas RC-2'); plt.grid(True)

plt.savefig('lane_error_s11.png', dpi=150)

# 7. Entregable Git — capytown_G<n>_s11

- Nodos lane_detector y lane_controller con ganancias del PID configurables por YAML.

- hsv_params.yaml calibrado con los valores del día del lab.

- Video MP4: 3 vueltas completas sin intervención humana.

- Plot lane_error_s11.png de /lane_error vs. tiempo durante las 3 vueltas.

- Foto de la predicción de la activación cognitiva (sec. 2).

- (Bonus) Comparativa con/sin IPM.

Entregar con tag de git s11 sobre la rama del grupo. El ros2 bag de la corrida final debe existir (no subirlo al repo por tamaño, pero el plot debe generarse a partir de él).

# 8. Rúbrica RC-2

El RC-2 se califica sobre 20 puntos: 60 % demostración + entregables (12 pts) y 40 % defensa oral (8 pts). La defensa es individual: cualquier integrante puede ser interrogado sobre cualquier parte del sistema.

Conversión al curso: el RC-2 aporta 4 pts al proyecto CapyTown → Nota RC-2 = (puntaje / 20) × 4. Ejemplo: 15/20 = 3.0 pts.

## 8.1 Demostración y entregables — 60 % (12 pts)

| Criterio | Puntaje |
| --- | --- |
| 3 vueltas completas autónomas sin salirse del jirón (binario: ninguna rueda toca tile V) | 4 |
| Velocidad promedio ≥ 0.2 m/s en las 3 vueltas (medida del bag, no a ojo) | 4 |
| Error lateral medio ¦/lane_error¦ ≤ 3 cm durante las vueltas + entregables completos (video, plot, YAML calibrado, foto de predicción) | 4 |

## 8.2 Defensa oral — 40 % (8 pts)

| Criterio (2 pts c/u) | Logrado (2) | En proceso (1) | Insuficiente (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Visión: explica la segmentación HSV, por qué no RGB, y cómo calibró los rangos del día | Explica con precisión y conecta con la evidencia de su robot | Explica parcialmente o solo recita el código | No puede explicar lo que su código hace |
| IPM: explica la homografía, la conversión píxeles → metros y cómo verificó la vista de pájaro | Explica el porqué de cada paso y su calibración | Confunde conceptos o no justifica la calibración | No distingue vista frontal de vista de pájaro |
| Control: justifica los valores finales de Kp, Ki, Kd con las curvas de /lane_error (bags antes/después) | Justifica cada ganancia con evidencia graficada | Justifica sin evidencia o cambió varios parámetros a la vez | Valores copiados sin justificación |
| Diseño: explica el convenio de signo, el grafo de nodos/tópicos y el comportamiento de seguridad (timeout/NaN) | Domina la arquitectura y sus decisiones | Conoce los nodos pero no las decisiones de diseño | No puede describir el flujo de datos |

| Bonus | Puntaje |
| --- | --- |
| Implementa IPM y el error lateral mejora ≥ 20 % respecto a la versión sin IPM (comparativa documentada) | +5 (tope 20/20) |

Impacto en Grand Prix: el tiempo promedio por vuelta de RC-2 determina la posición de salida en la grilla del Grand Prix Ronda 1. El grupo más rápido elige su slot. Además, RC-2 con puntaje completo (junto con RC-3 completo) otorga +1 crédito en Ronda 1.

# 9. Cierre reflexivo (5 min)

- ¿Por qué el mismo PID que funciona en la recta oscila en la curva?

- ¿Qué rol juega la velocidad en la estabilidad del controlador?

- ¿IPM mejoró el error o solo lo desplazó?

- ¿Qué hubiera pasado si cambiaran Kp y Kd al mismo tiempo sin registrar las curvas?

# 10. Errores comunes y diagnóstico

| Síntoma | Causa probable | Acción |
| --- | --- | --- |
| El robot zigzaguea | Kp demasiado alto | Bajar Kp 20–30 %; subir Kd. |
| Reacciona tarde, corta curvas | Kp bajo o look-ahead grande | Subir Kp; reducir look_ahead_row hacia abajo. |
| /lane_error salta a NaN | No detecta ninguna línea | Recalibrar HSV; revisar puntos src de la IPM. |
| Líneas curvas en debug_image | IPM mal calibrada | Reajustar los 4 puntos src sobre las esquinas de un tile. |
| El robot frena solo en recta | error_timeout muy corto o cámara lenta | Subir error_timeout; bajar resolución de cámara. |
| Deriva constante a un lado | Sesgo no corregido | Añadir Ki pequeño (con anti-windup). |

CapyTown Tile Specification v1.0 — Edición Andina · Universidad ESAN · Robótica 2026-I

“Ama suwa, ama llulla, ama quella”. El chaski siempre cumple su misión.